Задания

второго этапа республиканской олимпиады

по учебному предмету «Трудовое обучение» (технический труд)

2019/2020 учебный год

Теоретический тур

Задание 1.

В вопросах №1-15 выберите один, на ваш взгляд, правильный ответ и обведите его, в заданиях №16-20 запишите ответ.

1. Круглый сортимент из средней и верхней частей ствола, называется…

а) кряж;				б) бревно;		в) чурак;

г) деловая древесина;		д) дровяная древесина.

2. Углубление на головке шурупа – это:

а) шип;	б) шлиц;		в) штифт;		г) шплинт;		д) штамп.

3. Для изготовления зубила используется сталь:

а) Ст5;	б) Сталь 60;	в) У8А;		г) У10;		д) У13.

4. Какую породу древесины применяют для изготовления ручки молотка?

а) осина;	б)	ольха;	в) сосна;		г) ясень;		д) тополь.

5. Бархатные напильники обозначаются номерами:

а) 0 и 1;	б) 1 и 2;		в) 2 и 3;		г) 3 и 4;		д) 4 и 5.

6. Какая порода древесины относится к ядровым?

а) клён;	б) липа;		в) дуб;		г) берёза;		д) груша.

7. К древесно-стружечным плитам не относятся:

а) ДСтП;	б) ЛДСтП;		в) ВДСтП;		г) МДФ;		д) ОСП.

8. Для преобразования вращательного движения в поступательное используется передача…

а) зубчатая;		б) фрикционная;		в) винтовая;

г) цепная; 		д) червячная.

9. К механическим свойствам древесины относятся… Найдите неточность в их перечне.

а) прочность;		б) твердость;		в) износостойкость;

г) упругость;		д) ударная вязкость.

10. Различают следующие степени влажности древесины… Найдите неточность в их перечне.

а) мокрая;			б) свежесрубленная;		в) воздушно-сухая;

г) абсолютно-сухая;		д) комнатно-сухая.

11. Из перечисленного к способам сплачивания не относится…

а) на гладкую фугу;		б) в четверть;		в) на вставную рейку;

г) в паз и гребень;		д) на ус.

12. При разметке листового металла применяют следующие приспособления:

а) линейка;			б) кернер;			в) малка;

г) трафарет; 		д) чертилка.

13. При выполнении гибки металлов важнейшую роль среди перечисленных ниже играет такое свойство, как…

а) прочность;		б) упругость;		в) твердость;

г) пластичность;		д) плотность.

14. Укажите рекомендуемый угол заточки зубила для рубки цветных металлов:

а) 250 - 350;		б) 350 - 450;		в) 450 - 550;

г) 550 - 650;		д) 650 - 750.

15. Шиповые соединения «ласточкин хвост» весьма прочны при испытаниях на…

а) растяжения;		б) сжатия;		в) кручение;

г) изгиб; 			д) излом.

16. Образец древесины при сушке потерял треть своей первоначальной массы. Влажность древесины равна…

Ответ:__________________________________

17. В заготовке для гайки просверлили отверстие сверлом диаметром 6,7 мм. Какую резьбу можно в ней нарезать, если шаг этой резьбы 1.25 мм?

Ответ:________________________________

18. При измерении заготовки с помощью штангенциркуля ШЦ-1 седьмой штрих шкалы нониуса совпал с 77 делением основной шкалы. Диаметр заготовки равен:

Ответ:__________________________________

19. Ширина изображения изделия, измеренная линейкой на чертеже, оказалась равной 40 мм. Масштаб чертежа М4:1. Какова действительно ширина изделия?

Ответ:__________________________________

20. Кольцо, изготовленное из стальной проволоки диаметром 3 мм имеет внутренний радиус 12 мм. Определите его максимальный габаритный размер.

Ответ:__________________________________

Задания 2

Решите задачи творческого содержания

(технологические, конструкторские и графические),

ответы оформите на отдельных листах, указав номер задачи.

1. Для смазки пиноли задней бабки токарного станка в корпусе сверху имеется отверстие. Можно было бы сделать резьбу в отверстии и поставить винтовую пробку. Но можно забыть завернуть пробку или даже её потерять. Предложите устройства, которые сами закрывали бы отверстие после заправки маслом. Варианты ответов опишите и при необходимости изобразите и пронумеруйте.

22. Нужно срастить две цилиндрические детали из древесины. Предложите способы их соединения, не применяя дополнительных деталей. Варианты ответов опишите и при необходимости изобразите и пронумеруйте.

23. Даны три детали из фанеры в виде треугольников: остроугольного прямоугольного и равностороннего. В них необходимо просверлить в центре отверстие. Предложите способы разметки центра треугольника. Варианты ответов опишите и при необходимости изобразите и пронумеруйте.

24. При покраске стены до определенной высоты необходимо провести горизонтальную линию. Предложите способы проведения такой линии, не применяя уровень и линейку. Варианты ответов опишите и при необходимости изобразите и пронумеруйте.

25. В некоторых механизмах происходит самоотвинчивание гаек. Предложите способы предотвращения отвинчивания гаек. Варианты ответов опишите и при необходимости изобразите и пронумеруйте.